实践报告格式：

《嵌入式系统创新设计实践——STM32小车实践报告》

- 实践目的

内容一：

在STM32F103ZET6的小车平台上点亮一个LED灯,掌握如何控制GPIO引脚输出。

内容二：

实现小车的前进、后退以及转向功能，并调整小车的运行速度

掌握电机控制基本原理，并分析电机模块与STM32单片机的接口电路。

掌握STM32单片机驱动电机控制小车行走程序设计的基本方法。

内容三：

掌握智能车检测传感器的基本工作原理，包括红外循迹传感器、红外避障传感器和超声波模块，掌握多功能智能车程序设计的基本方法。

实现智能小车循迹程序的设计，设计T型或十字型路线，实现循迹程序的设计。

设计程序能够让小车在行动过程中进行自主避障

- 实践环境与器材

硬件环境:STM32F103ZET6小车开发板、LED灯、电阻、导线、烧录线等。

软件环境:Keil 5 MDK-ARM集成开发环境、STM32F103ZET6芯片手册、ST-LINK调试器等。

三、实践方案（设计内容原理分析，设计方案，硬件结构与接口电路图，软件流程图）

内容一实践方案：

内容分析：

本设计旨在通过应用STM32F103ZET6芯片的通用输入/输出（GPIO）功能，实现对LED灯点亮及熄灭的控制。通过将GPIO引脚配置为输出模式，并据此调整引脚电平至高或低，从而控制LED的工作状态。
	设计方案：

- 将LED的正极与GPIO引脚相连，负极接地，并在二者之间串接一只适当的电阻以限制电流。

- 启用相应的GPIO端口时钟，并将GPIO引脚设置为输出模式。

- 编制程序代码，通过控制GPIO引脚输出高电平或低电平，以实现LED的点亮与熄灭。

硬件结构与接口电路图：

软件流程图：

内容二实践方案：

2-1电机驱动部分：

设计内容原理分析：
	电机驱动小车运动的基本原理在于，通过控制左右电机引脚的高低电平输出。对于左电机而言，当芯片输出引脚AIN1和AIN2均为低电平时，小车保持静止状态；若AIN1为低电平而AIN2为高电平，则小车向前行驶；反之，若AIN1为高电平而AIN2为低电平，则小车后退。右电机的控制逻辑与左电机相同，即BIN1和BIN2的电平组合决定了小车的停止、前进或后退。此外，通过调整左右电机的运动状态，可以实现小车的左转、右转及停止等操作。

设计方案：
	在本设计方案中，电机速度的调控是通过两路PWM信号实现的，这两路PWM信号分别连接至STM32的PB6和PB9引脚，对应于TIM4的第一通道和第四通道。然而，鉴于本设计采用的STM32型号为STM32F103ZET6，其外设并不包含TIM4，因此采用了通过改变定时器周期来生成PWM信号的方法。理论上，可以将TB6612的PWMA和PWMB直接接至高电平，使电机在给定电压下以最高功率运行，但这并不利于精确控制。在采用定时器周期变化生成PWM信号之前，首先需要初始化TB6612与STM32连接的所有GPIO引脚，并对STM32的定时器进行初始化，包括使能相应的总线时钟、设置定时器的定时时间及工作模式、启动定时器，并编写定时器中断服务程序。

硬件结构与接口电路图：

软件流程图：

2-2调速部分：

原理分析：脉宽调制（PWM）的基本原理在于通过对逆变电路中开关器件的通断控制，以产生一系列幅值恒定的脉冲，代替正弦波或其他所需波形。具体而言，是在输出波形的半周期内生成多个脉冲，通过调整这些脉冲的宽度，使其等效电压呈现正弦波形态，从而获得平滑的输出波形，且低次谐波较少。将正弦半波波形等分为N份，视之为由N个相互连接的脉冲组成的波形，这些脉冲的宽度相等，但幅值不同，并且脉冲顶部呈曲线状，按正弦规律变化。通过使用数量相同但宽度不等的矩形脉冲序列替代，使得矩形脉冲的中点与相应正弦等分点重合，并保持矩形脉冲与相应正弦部分面积相等，便可得到PWM波形。在PWM波形中，各脉冲的幅值相等，通过调整脉冲宽度的比例系数，可改变等效输出正弦波的幅值。因此，在交-直-交变频器中，PWM逆变电路输出的脉冲电压即为直流侧电压的幅值。根据给定的正弦波频率、幅值及半周期内的脉冲数，可准确计算出PWM波形各脉冲的宽度和间隔，并据此控制电路中各开关器件的通断，以产生所需的PWM波形。

设计方案：通过预设小车芯片中的调速代码，控制电机电压，进而调节电机转速。在实际控制中，通过H桥控制直流电机的正反转，当T1和T4二极管导通，形成粉色通路；当T2和T3二极管导通，形成蓝色通路，实现弱电控制强电。通过控制二极管的通断时间，即PWM控制，可自由调节Us的电压值，从而控制电机转速。D1-D4二极管起到续流作用，因电机中含绕组，断电后电感电流不能瞬时归零，故断电后电流通过棕色和绿色通路放电。在一个周期内，我们通过控制通电的时间就可以调控平均电压，而平均电压的高低直接控制电机的转速，通电时间/周期，就可以得到占空比，我们也就是通过控制电机的占空比来控制电机的转速的。

硬件结构与接口电路图：

软件流程图：

内容三实践方案：

3-1红外寻迹部分：

设计内容原理分析：循迹模块利用红外传感器检测黑线，通过红外发射管发出的光线，遇白色反射、遇黑色吸收的原理，实现对黑线的识别。红外传感器遇黑线输出高电平，否则输出低电平。因此，左侧传感器遇黑线时小车左拐，右侧传感器遇黑线时小车右拐。

设计方案：STM32智能小车主要由STM32F103C8T6微控制器、L298N电机驱动模块、超声波模块和舵机云台组成。L298N驱动两路电机，超声波模块控制舵机角度，STM32通过GPIO和TIMER控制电机转向、测距和避障。系统使用12V锂电池供电，配备循迹模块和下载器，底盘可选三轮或四轮。

硬件结构与接口电路图：

软件流程图：

3-2红外避障部分：

硬件设计原理：红外对管模块通过发射红外线并接收其反射信号，转换为电信号输出，用于测定障碍物距离和方位。

软件设计原理：

初始化GPIO引脚，将红外发射管引脚设为输出模式，红外接收管引脚设为输入模式。

控制红外发射管通过GPIO引脚高电平发射红外线。

通过读取红外接收管GPIO引脚电平，判断是否接收到反射红外线，以便识别障碍物。

根据障碍物检测结果，控制小车避障或前进。

设计方案：

正确安装并调试传感器，确保传感器在有无障碍物时能正确反应。

使用空程序进行调试，调整传感器直至在5-10cm范围内检测到障碍物时亮灯。

硬件结构与接口电路图：

软件流程图：

四、实践过程及实现（包括实践要求中需要分析的问题及主要实现程序）

内容一：

具体分析：

具体落实到实践中应该怎么进行硬件软件初次操作？

硬件连接

将LED的正极引脚连接到小车板上的一个GPIO引脚。

将LED的负极引脚连接到地线(GND)。

最好在LED的正极还串联一个适当的电阻,以限制电流。

软件配置

使用Keil或其他IDE打开STM32F103VET6的工程项目。

在工程中找到与GPIO相关的头文件和源文件,通常在"stm32f10x_gpio.h"和"stm32f10x_gpio.c"中。

使能对应GPIO端口的时钟。

配置将要用于LED的GPIO引脚为输出模式。

编写控制代码

在main.c或其他合适的文件中编写控制LED的代码。

使用库函数GPIO_WriteBit或者GPIO_Write将对应引脚设置为高电平(打开LED)或低电平(关闭LED)。

如果需要LED闪烁,可以在循环中切换GPIO引脚状态,并使用延时函数控制闪烁频率。

主要实现程序：

#include "stm32f10x.h"

#include "interface.h"

int main()

{

GPIOCLKInit(); //调用IO口使能时钟函数

UserLEDInit(); //调用LED灯函数

while(1)

{

LED_RESET;  //低电平点高LED灯

}

}

内容二：

2-1电机驱动部分：

问题及分析：

如何通过人工操作实现对小车的控制（包括红外遥控小车的前进、后退及转向）：

通过实施红外遥控技术，实现对小车的人为操控。

主要实现程序：

#include "stm32f10x.h"

#include "interface.h" //连接IO口定义头文件

#include "LCD1602.h"

#include "IRCtrol.h"

#include "motor.h"

//全局变量定义

unsigned int speed_count=0;//占空比计数器 50次一周期

char front_left_speed_duty=SPEED_DUTY;

char front_right_speed_duty=SPEED_DUTY;

char behind_left_speed_duty=SPEED_DUTY;

char behind_right_speed_duty=SPEED_DUTY;

unsigned char tick_5ms = 0;//5ms计数器，作为主函数的基本周期

unsigned char tick_1ms = 0;//1ms计数器，作为电机的基本计数器

unsigned char tick_200ms = 0;//刷新显示

char ctrl_comm = COMM_STOP;//控制指令

unsigned char continue_time=0;

int main(void)

{

delay_init();

GPIOCLKInit();

UserLEDInit();

LCD1602Init();

IRCtrolInit();

TIM2_Init();

MotorInit();

//	ServoInit();

while(1)

{

if(tick_5ms >= 5)//5ms

{

tick_5ms = 0;

tick_200ms++;

if(tick_200ms >= 40)

{

tick_200ms = 0;

LEDToggle(LED_PIN);

}

continue_time--;//200ms 无接收指令就停车

if(continue_time == 0)

{

continue_time = 1;

CarStop();//关闭本指令之后，将变成红外遥控小车时要按下停止按钮才能停，为节省遥控器电量建议关闭

}

//do something

if(ir_rec_flag == 1)//接收到红外信号

{

ir_rec_flag = 0;

switch(ctrl_comm)

{

case COMM_UP:    CarGo();break;

case COMM_DOWN:  CarBack();break;

case COMM_LEFT:  CarLeft();break;

case COMM_RIGHT: CarRight();break;

case COMM_STOP:  CarStop();break;

default : break;

}

LCD1602WriteCommand(ctrl_comm);

2-2调速部分：

问题分析：

如何调节电机速度？

芯片的通用输入输出（GPIO）接口内置振荡源，并且该寄存器支持多种输出模式，包括推挽输出和脉冲宽度调制（PWM）输出等。通过编程将寄存器配置为PWM输出模式，可以直接从GPIO接口输出PWM波形。此PWM波形可直接连接至舵机引脚，用以控制小车的转速。

主要实现程序：

htim7.Instance = TIM7;

htim7.Init.Prescaler = 72-1;

htim7.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;

htim7.Init.Period = 100-1;

htim7.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;

if (HAL_TIM_Base_Init(&htim7) != HAL_OK)

{

Error_Handler();

}

sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;

sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;

if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim7, &sMasterConfig) != HAL_OK)

{

Error_Handler();

电机正转反转部分：

#include "stm32f10x.h"

#include "interface.h"

#include "LCD1602.h"

#include "IRCtrol.h"

#include "motor.h"

#include "uart.h"

#include "redvoid.h"

//È«¾Ö±äÁ¿¶¨Òå

unsigned int speed_count=0;//Õ¼¿Õ±È¼ÆÊýÆ÷ 50´ÎÒ»ÖÜÆÚ

char front_left_speed_duty=SPEED_DUTY;

char front_right_speed_duty=SPEED_DUTY;

char behind_left_speed_duty=SPEED_DUTY;

char behind_right_speed_duty=SPEED_DUTY;

unsigned char tick_5ms = 0;//5ms¼ÆÊýÆ÷£¬×÷ÎªÖ÷º¯ÊýµÄ»ù±¾ÖÜÆÚ

unsigned char tick_1ms = 0;//1ms¼ÆÊýÆ÷£¬×÷Îªµç»úµÄ»ù±¾¼ÆÊýÆ÷

unsigned char tick_200ms = 0;//Ë¢ÐÂÏÔÊ¾

char ctrl_comm = COMM_STOP;//¿ØÖÆÖ¸Áî

char ctrl_comm_last = COMM_STOP;//ÉÏÒ»´ÎµÄÖ¸Áî

unsigned char continue_time=0;

unsigned char bt_rec_flag=0;//À¶ÑÀ¿ØÖÆ±êÖ¾Î»

//   ¼ì²â×ó±ß´«¸ÐÆ÷º¯Êý£¬ÓÐÎïÌåµç»úÇ°½ø£¬ÎÞÎïÌåµç»úºóÍË

//IN1=1 ×óºó

//IN2=1 ×óÇ°

//IN3=1 ÓÒºó

//IN4=1 ÓÒÇ°

void VoidRun2(void)  //ÓÐÎïÊ±ºóÍË£¬Ã»ÓÐÎïÌåÊ±Ç°½ø

{

//L×ó±ß¼ì²âµ½ÎïÌå

if(VOID_L_IO == BARRIER_Y)//Ç°·½ÓÐÎïÌå0

{

LED_RESET;//¿ªµÆ µÍµçÆ½

//IN1  ¸ßµçÆ½×óºóÍË

//IN2  µÍµçÆ½

//IN1=1 IN2=0 ×óºóÍËº¯Êý

FRONT_RIGHT_F_RESET;  //IN1 ¸ßµçÆ½

FRONT_RIGHT_B_SET;    //IN2 µÍµçÆ½

}

if(VOID_L_IO == BARRIER_N)//Ç°·½ÎÞÎïÌå1

{

LED_SET; //¹ØµÆ ¸ßµçÆ½

//IN1  µÍµçÆ½

//IN2  ¸ßµçÆ½Ç°½ø

//IN1=0 IN2=1 ×óÇ°½øº¯Êý

FRONT_RIGHT_F_SET;  //IN1 µÍµçÆ½

FRONT_RIGHT_B_RESET; //IN2 ¸ßµçÆ½

}

}

int main(void)

{

delay_init();

GPIOCLKInit();

UserLEDInit();

LCD1602Init();

//IRCtrolInit();

TIM2_Init();

MotorInit();

ServoInit();

RedRayInit();

//USART3Conf(9600);

while(1)

{

VoidRun2();

//LED_RESET;//¿ªµÆ µÍµçÆ½

//LED_SET; //¹ØµÆ ¸ßµçÆ½

BEHIND_RIGHT_EN;

//BEHIND_LEFT_GO; //×óÇ°½øº¯Êý

//BEHIND_LEFT_BACK; //Ç°ºóÍËº¯Êý

//FRONT_RIGHT_GO;  //ÓÒÇ°½øº¯Êý

//FRONT_RIGHT_BACK; //ÓÒºóÍËº¯Êý

}

内容三：

3-1红外寻迹部分：

问题及分析：当小车拐弯时，如何实现让其减速拐弯？

分析：检测寻迹后提前调整转速。

主要实现程序：

void CarGo(void)

{

front_right_speed_duty=20;  //右边前进，改变电机PWM值可实现速度调节

behind_left_speed_duty=20; //左边前进，改变电机PWM值可实现速度调节

}

//后退

void CarBack(void)

{

front_right_speed_duty=-SPEED_DUTY; //右边后退，全速

behind_left_speed_duty=-SPEED_DUTY; //左边后退，全速

}

//向左

void CarLeft(void)

{

front_right_speed_duty=25;   //右边前进，实现左转

behind_left_speed_duty=-20;  //左边后退

}

//向右

void CarRight(void)

{

front_right_speed_duty=-20; //右边后退

behind_left_speed_duty=25;//左前进，实现右转

}

//停止

void CarStop(void)

{

front_right_speed_duty=0;

behind_left_speed_duty=0;

}

void MotorInit(void)

{

MotorGPIO_Configuration();

CarStop();

//全局变量定义

unsigned int speed_count=0;//占空比计数器 50次一周期

//char front_left_speed_duty=SPEED_DUTY;

char front_right_speed_duty=SPEED_DUTY;

char behind_left_speed_duty=SPEED_DUTY;

//char behind_right_speed_duty=SPEED_DUTY;

unsigned char tick_5ms = 0;//5ms计数器，作为主函数的基本周期

unsigned char tick_1ms = 0;//1ms计数器，作为电机的基本计数器

unsigned char tick_200ms = 0;//刷新显示

char ctrl_comm = COMM_STOP;//控制指令

char ctrl_comm_last = COMM_STOP;//上一次的指令

unsigned char continue_time=0;

unsigned char bt_rec_flag=0;//

3-2红外避障部分：

问题描述：如何实现小车的自主左转、右转、前进及后退操作？

分析过程：首先，需要编写一套控制程序，该程序包含了控制小车左转、右转、前进及后退的相关函数。随后，将此程序通过编程工具烧录至小车的控制单元中，以赋予小车上述的自主移动能力。

主要实现程序：

#include "redvoid.h"

#include "interface.h"

#include "motor.h"

extern char ctrl_comm;

//»ñÈ¡ºìÍâ±ÜÕÏÄ£¿é×´Ì¬

char GetVoidStatus(void)

{

char left=0,right=0;

char count;

if(VOID_L_IO == BARRIER_Y)

{

count = 2;

while(--count)//10ms ²É¼¯2´Î¾ùÒª²É¼¯µ½Ç°ÃæÕÏ°­ÎïÐÅÏ¢£¬ÂË²¨

{

if(VOID_L_IO == BARRIER_N)

break;

Delayms(1);

}

if(count == 0) left = 1;

}

if(VOID_R_IO == BARRIER_Y)

{

count = 2;

while(--count)//10ms ²É¼¯2´Î¾ùÒª²É¼¯µ½Ç°ÃæÕÏ°­ÎïÐÅÏ¢£¬ÂË²¨

{

if(VOID_R_IO == BARRIER_N)

break;

Delayms(1);

}

if(count == 0) right = 2;

}

return left + right;

}

//ÑÓÊ±µÄÍ¬Ê±¼ì²âºìÍâ£¬Ò»µ©·¢ÉúÕÏ°­Îï£¬¾ÍÍ£Ö¹²¢Ìø³öÑÓÊ±

void DelayCheck(int ms)

{

while(ms--)

{

Delayms(1);

if(VOID_NONE != GetVoidStatus())

{

CarStop();

return;

}

}

}

//ºìÍâ±ÜÕÏ´¦Àí

//´¦Àí·½Ê½£º×ó±ß¼ì²âµ½  ºóÍË500ms ÓÒ×ª500ms

//			ÓÒ±ß¼ì²âµ½  ºóÍË500ms ×ó×ª500ms

//			Á½±ß¼ì²âµ½  ºóÍË700ms ÓÒ×ª500ms

//          Ã»¼ì²âµ½    Ö±ÐÐ

void VoidRun(void)

{

char status;

status = GetVoidStatus();

switch(status)

{

case VOID_LEFT:

ctrl_comm = COMM_RIGHT;CarBack(); Delayms(500); CarRight(); DelayCheck(500);

break;

case VOID_RIGHT:

ctrl_comm = COMM_LEFT;CarBack(); Delayms(500); CarLeft(); DelayCheck(500);

break;

case VOID_BOTH:

ctrl_comm = COMM_RIGHT;CarBack(); Delayms(700); CarRight(); DelayCheck(500);

break;

case VOID_NONE:

ctrl_comm = COMM_UP;CarGo();

break;

default: break;

}

}

五、结果与分析（结果描述，实践中遇到的问题及处理方法）

内容一：

问题描述：在启动小车后，观察到指示灯未能点亮。

分析与排查过程：经过仔细检查，确认硬件与软件配置均无异常，且通过USB接口供电时设备运行正常，因此推断问题可能源于电池电量耗尽。随后对电池进行充电，问题得到有效解决。

解决结果：通过程序控制，小车成功执行点灯操作，LED灯顺利点亮。

结果描述：小车LED灯亮起

内容二：

2-1电机驱动部分

遇到的问题及分析：

问题描述：小车在刚开始运行时出现无法控制的旋转现象。

解决措施：经检查发现，问题源于函数代码输入不完整，导致程序运行错误。重新完整	输入函数代码后，小车恢复了正常运行状态。

结果描述：通过红外遥控技术，小车能够完成前进、后退以及旋转等一系列动作。

2-2调速部分

遇到的问题及分析：

在小车运行过程中出现间歇性停顿的问题。

解决方案：

将GPIO结构体配置为全局变量，以解决局部变量与全局变量在作用域和周期上的差异。局部变量仅在函数内有效，其周期限于函数执行期间，函数执行完毕后，其占用的内存将被回收。相反，全局变量在整个文件中有效，其周期贯穿程序运行全程，内存不会被回收。此外，全局变量在定义时会被初始化为零，而局部变量则不会自动清零，其初始值是不确定的。这导致PWM波形可能不是标准的方波。通过初始化所有定义的对象，确保变量的赋值与函数输出一致，从而使小车能够正常运行。

结果描述：小车配备了自动调速功能，能够无缝实现速度从快到慢的渐变过程。

内容三：

3-1红外寻迹部分：

遇到的问题及分析：

问题描述：小车在执行转向动作时出现振动现象。

解决策略：通过调整程序，降低小车的基础运行速度，并在速度变化过程中加入防抖动算法，以减轻小车在转向时的振动情况。

结果描述：小车成功实现了T字形循迹、十字形循迹以及绕圈循迹，并且在执行循迹功能时表现出了平稳的性能。

3-2红外避障部分：

遇到的问题：第一次运行小车时避障会出现避障动作进行一半停滞现象。

处理方法：固定小车的硬件，尽量不让硬件松动，重新烧入程序，使小车能够进行完全避障。

结果描述：把小车放在地上，小车能够自主的移动,自主的进行前进后退左转和右转，并且在运动中，如果前方会碰到障碍的话，小车会进行自主避障。

红外寻迹+红外避障